附件2

春季义务植树技术要求

一、草方格扎设技术要求

1.准备工具：钢卷尺、线绳、板锹（注：平口铁锹，不是铁锨）；

2.放线：用钢卷尺、线绳，划出1米*1米方格；

3.铺草：以划线为中线横着铺草，铺草的头尾朝向要始终一致，先纵向铺草，扎设一定长度和宽度后，再铺草扎设横向草格；铺草要均匀，草带中间不能留有空隙；扎设草方格必须达到平行、垂直；规格为1米见方,误差不得大于5厘米，草量为1斤/平方米；

4. 扎设草方格：扎设时应在稻草根部三分之二地方下锹，扎设的稻草入土深度必须达到10-15厘米，地上高度15-20厘米；

5. 壅土：草带扎好后，用双脚沿着草带壅土，确保所扎设草方格更加牢固。

二、酸枣栽植技术要求

1.自备铁锹等劳动工具，先检查种植穴的大小及深度，对不满足规格的种植穴进行修整，清除种植穴内垃圾及石块，自行按照规划树种认领苗木并搬运至种植穴周围。

2.搬运苗木时要遵守秩序，爱护苗木，防止苗木在搬运、栽植过程中树干、树根及土球受损。

3.苗木栽植前，应根据根系长度适当挖开部分种植土后再放入苗木并将苗木扶正。

4.严格按照“三埋两踩一提苗”的技术栽植。即分3次埋土2次踏实，埋土时提1次苗，保持根系舒展，与土壤紧密接触，防止倒伏，勿将石块、白灰、煤渣、垃圾等填入种植穴。

5.苗木栽植完成后，将种植穴内平整成统一高度，确保种植穴内低于水平地面10厘米，同时对种植穴外围土地进行平整。